MISSION

Je veux que tu développes un programme Python complet qui lit le fichier :

- DataMesure2_v01.json

et génère deux fichiers de résultats :

- DataISO7849_1.json

- DataISO7849_2.json

- Des graphiques

Le programme doit implémenter exactement les règles décrites dans ce cahier des charges.

1. ARCHITECTURE DU PROGRAMME

Créer les fichiers Python suivants :

- main1.py

- main2.py

- data_io.py

- selection_capteurs.py

- calculs.py

- config.py

- figures.py

Ne créer aucun autre fichier Python sauf nécessité technique réelle.

main1.py : Programme principal pour ISO7849_1 qui produit DataISO7849_1.json

main2.py : Programme principal pour ISO7849_2 qui produit : DataISO7849_2.json

data_io.py :Contient les fonctions de :

- lecture de DataMesure2_v01.json ;

- écriture des fichiers JSON ;

- validation de la structure des données si nécessaire.

selection_capteurs.py : Contient toute la logique commune de sélection :

- sélection initiale aléatoire ;

- dispersion spatiale ;

- calcul du critère max_global - min_global ;

- ajout progressif des capteurs ;

- parcours des excitations ;

- détermination de la combinaison finale ;

- comparaison des combinaisons finales entre les tests ;

- gestion des doublons.

Cette logique doit être commune à ISO7849_1 et ISO7849_2.

La seule différence initiale entre les deux méthodes est le nombre de capteurs de départ : pour ISO7849_1 on démarre avec 5 capteurs et pour ISO7849_2 on démarre avec 10 capteurs

calculs.py : Contient les calculs :

- communs aux deux méthodes ;

- spécifiques à ISO7849_1 ;

- spécifiques à ISO7849_2.

config.py : Contient notamment : S = 0,369286 ; S0 = 1 ; ZC0 = 411 ; ZC = 411, W0 = 10**(-12) ; RANDOM_SEED = None, Sigma_Ref = 1, Nb_Test=5, Excitations_RF = [1], CapteursCommuns = 50%

figures.py : Trace des figures. Pour les deux méthodes ISO : Pour chaque excitation il faut 1 graphique représentant le niveau puissance acoustique et les niveaux de puissance vibratoire des tests.  Chaque graphique est accompagné d’un digramme de barre qui montre pour chaque courbe du graphique, le niveau global sur l’ensemble des tiers d’octave. Le tracé du graphique est détaillé dans la partie « 16. AFFICHAGE DES FIGURES ».

2. FICHIER D'ENTRÉE

Le fichier source est : DataMesure2_v01.json

Il ne doit jamais être modifié par le programme. Sa structure générale est : BDF ; EXCITATION1 ; EXCITATION2 ; EXCITATION3 ; ... ; EXCITATIONX

Chaque excitation contient notamment : Accel, Micro

3. NOMBRE D'EXCITATIONS : DYNAMIQUE

Le programme ne doit pas supposer qu'il y a exactement 3 excitations.

Il doit détecter automatiquement toutes les clés correspondant à : EXCITATION1 ; EXCITATION2 ; EXCITATION3 ; ... ; EXCITATIONX dans DataMesure2_v01.json.

Le nombre d'excitations peut être : 3, 4, 5, 10 ou davantage

Les excitations doivent être triées selon leur numéro. Par exemple : EXCITATION1 ; EXCITATION2 ; EXCITATION3 ; EXCITATION10 ; EXCITATION11 doivent être traitées dans cet ordre numérique, et non dans l'ordre alphabétique.

Le programme doit utiliser la liste des excitations réellement présente dans le fichier.

4. NOMBRE DE TESTS : INDIQUE DANS CONFIG.PY

Le nombre de tests doit être commun a main1.py et main2.py dans le code. Il doit pouvoir être changé dans « Nb_Test » dans config.py. L'utilisateur peut par exemple saisir : 5 ou 10 ou 20. Le programme doit alors créer exactement : TEST1 ; TEST2 ; … ; TESTX ou X est le paramètre rentré entré dans config.py.

Cette valeur est indépendante du nombre d'excitations. Par exemple, si le nombre de tests = 20 et le nombre d’excitations = 5, alors on a 20 tests et chaque test est traité de EXCITATION1 à EXCITATION5

5. STRUCTURE DES DONNÉES ACCEL DANS DATAMESURE2_V01 (FICHIER D’ENTRÉE)

Chaque EXCITATIONX contient dans Accel notamment :

- frq_3rdOctave

- sensor_name

- sensor_coordinates

- Data_3rdOctave_Vel

- Autres

Les autres éléments ne sont pas importants et ne doivent pas être regardés

Les données sont organisées comme suit :

- frq_3rdOctave : fréquences de tiers d'octave

- sensor_name : noms des capteurs (« Accel01 » a « Accelxx »)

- sensor_coordinates : coordonnées XYZ

- Data_3rdOctave_Vel : niveau vibratoire de chaque capteur pour chaque fréquence.

Le nombre de fréquences doit être lu dynamiquement à partir de frq_3rdOctave. Ne pas supposer que le nombre de fréquences est toujours 9, même si le fichier actuel en contient 9.

Le nombre de capteurs doit aussi être lu dynamiquement. Ne pas supposer que le nombre de capteurs est toujours 50, même si le fichier actuel en contient 50

6. STRUCTURE DES DONNÉES MICRO DE DATAMESURE2_V01 (FICHIER D’ENTRÉE)

Chaque excitation contient dans Micro :

- frq_3rdOctave : fréquences de tiers d'octave

- Data_3rdOctave_Lw : Niveau de puissance acoustique par tiers d’octaves

- Data_GlobalLevel_Lw : Niveau global de puissance acoustique

Ces données acoustiques doivent être utilisées conformément aux règles définies plus loin.

7. BDF DANS DATAMESURE2_V01

Le bloc BDF n'est pas utilisé dans les calculs.

Ne pas :

- soustraire le bruit de fond ;

- appliquer une correction BDF ;

- inventer un traitement ;

- modifier les données à partir de BDF.

8. STRUCTURE DE SORTIE ISO7849_1

Le fichier DataISO7849_1.json doit avoir cette structure générale :

DataISO7849_1 contient TEST1 ; TEST2 ; … ; TESTX. Chaque TEST contient EXCITATION1 ; EXCITATION2 ; …

Chaque excitation contient :

- frq_3rdOctave

- Data_3rdOctave_Acou

- Data_GlobalLevel_Acou

- Accel_name

- Accel_coordinates

- Data_3rdOctave_Vel

- Data_3rdOctaveMean_Vel

- Data_3rdOctave_Vib

- Data_GlobalLevel_Vib

9. STRUCTURE DE SORTIE ISO7849_2

Le fichier : DataISO7849_2.json doit avoir cette structure générale :

DataISO7849_1 contient TEST1 ; TEST2 ; … ; TESTX. Chaque TEST contient EXCITATION1 ; EXCITATION2 ; …

Chaque excitation doit contenir :

- frq_3rdOctave

- Data_3rdOctave_Acou

- Data_GlobalLevel_Acou

- Accel_name

- Accel_coordinates

- Data_3rdOctave_Vel

- Data_3rdOctaveMean_Vel

- Data_3rdOctave_Radiation_Factor

- Data_3rdOctave_Vib

- Data_GlobalLevel_Vib

DataISO7849_2 contient « Data_3rdOctave_Radiation_Factor » en plus par rapport à DataISO7849_1.

10. DONNÉES COPIÉES, SÉLECTIONNÉES ET CALCULÉES

Il faut clairement distinguer trois catégories.

10.1 Données acoustiques copiées

Pour chaque excitation : Micro.frq_3rdOctave de DataMesure2_v01.json est copié dans frq_3rdOctave dans DataISO7849_1 et DataISO7849_2.

Micro.Data_3rdOctave_Lw de DataMesure2_v01.json devient Data_3rdOctave_Acou dans DataISO7849_1 et DataISO7849_2.

Micro.Data_GlobalLevel_Lw de DataMesure2_v01.json devient Data_GlobalLevel_Acou dans DataISO7849_1 et DataISO7849_2

Ces données sont copiées telles quelles. Ne pas les recalculer. Ne pas les modifier.

10.2 Données de capteurs sélectionnés

Pour chaque excitation, les données  suivantes doivent correspondre aux capteurs de la combinaison finale du test : Accel_name ; Accel_coordinates ; Data_3rdOctave_Vel

10.3 Données calculées

Les autres champs sont calculés selon les formules définies dans ce cahier des charges.

11. LOGIQUE GÉNÉRALE : DEUX PHASES DISTINCTES

C'est une règle fondamentale. Pour chaque test, le programme doit fonctionner en deux phases.

11.1 PHASE 1 — DÉTERMINATION DE LA COMBINAISON FINALE

La combinaison de capteurs évolue à travers toutes les excitations disponibles. Déterminer une première combinaison initiale qui évolue au cours du traitement de cette combinaison pour les ESCITATION1 à EXCITATIONX (selon les règles qui seront déterminées par la suite) pour obtenir la combinaison finale à l’issu de toutes les étapes.

11.2 PHASE 2 — CALCULS FINAUX

Une fois la combinaison finale déterminée, on utilise cette combinaison finale pour les calculs d’EXCITATION1, EXCITATION2 à EXCITATIONX

La même combinaison finale doit être utilisée pour les calculs pour toutes les excitations du test.

Cette règle s'applique aussi bien à ISO7849_1 qu'à ISO7849_2. Il ne faut donc pas effectuer les calculs finaux d'une excitation avec une combinaison intermédiaire.

12. DESCRIPTION DE LA PHASE 1

12.1 COMBINAISON INITIALE

Pour chaque test, ISO7849_1 soit commencer avec exactement 5 capteurs et ISO7849_2 doit commencer avec exactement 10 capteurs

Les capteurs initiaux doivent être distincts. Chaque nouveau test doit commencer avec une nouvelle combinaison initiale aléatoire.

12.2 DISPERSION SPATIALE ET ALÉATOIRE

La sélection initiale doit être aléatoire mais favoriser la dispersion spatiale. Ne pas utiliser une sélection totalement déterministe. Utiliser les coordonnées XYZ des capteurs.

Pour construire une combinaison initiale, je te laisse choisir la méthode de sélection mais tu dois tenir compte des contraintes suivantes : La sélection doit donc être aléatoire + favorisant la dispersion spatiale et non déterministe + uniquement basée sur la distance. Tu dois aussi éviter une méthode trop lourde et gourmande en puissance de calcul

12.3 AJOUT PROGRESSIF DES CAPTEURS

La combinaison évolue au travers des excitations. Les capteurs déjà sélectionnés :

- sont toujours conservés et ne sont pas supprimés.

Lorsqu'un ajout est nécessaire :

- ajouter exactement un seul capteur en respectant la règle de choix des nouveaux capteurs;

- conserver tous les capteurs existants ;

- recalculer immédiatement le critère MAXIMUM/MINIMUM.

Plusieurs capteurs peuvent donc être ajoutés pendant une même excitation.

12.4 CRITÈRE MAXIMUM / MINIMUM

Pour une excitation donnée, avec une combinaison contenant n capteurs, prendre toutes les valeurs de Data_3rdOctave_Vel. Pour :

- les n capteurs sélectionnés ;

- toutes les fréquences disponibles.

Calculer, pour chaque tiers d’octave :

- max_global_j = valeur maximale sur le tier d’octave

- min_global_j = valeur minimale sur le tier d’octave

Puis calculer :

- écart_j = max_global_j - min_global_j

12.5 RÈGLE D'ARRÊT ET D'AJOUT

Comparer « écart_j » à « n » le nombre de capteurs pour chaque tier d’octave.

Si écart < n sur tous les tiers d’octave, alors le critère MAXIMUM/MINIMUM est satisfait :

- ne pas ajouter de capteur ;

- considérer le critère satisfait pour cette excitation ;

- passer à l'excitation suivante.

Si écart >= n sur au moins un tier d’octave, alors le critère MAXIMUM/MINIMUM n’est pas satisfait :

- ajouter exactement un nouveau capteur ;

- faire n = n + 1 ;

- recalculer immédiatement les max_global_j ;

- recalculer immédiatement les min_global_j ;

- recalculer écart_j ;

- recommencer jusqu'à obtenir : écart_j < n pour tous les tiers d’octaves

Il est donc possible d'ajouter plusieurs capteurs pendant une même excitation.

12.6 CHOIX DES NOUVEAUX CAPTEURS

Lorsqu'un nouveau capteur doit être ajouté :

- il doit être différent de ceux déjà sélectionnés ;

- la sélection doit rester aléatoire ;

- la dispersion spatiale doit être favorisée ;

- ne pas utiliser une méthode complètement déterministe.

12.7 FIN DE LA PHASE DE SÉLECTION

Une fois la dernière excitation traitée (EXCITATIONX), la combinaison obtenue devient :

- combinaison_finale_du_test

Cette combinaison est ensuite figée pour les calculs.

Exemple du processus pour 4 excitations :

- Combinaison initiale : [A, B, C, D, E]

- EXCITATION1 : [A, B, C, D, E, F]

- EXCITATION2 : [A, B, C, D, E, F, G]

- EXCITATION3 : [A, B, C, D, E, F, G]

- EXCITATION4 : [A, B, C, D, E, F, G, H]

La combinaison finale est : [A, B, C, D, E, F, G, H]

Cette combinaison doit ensuite être utilisée pour les calculs de : EXCITATION1 ; EXCITATION2 ; EXCITATION3 ; EXCITATION4 pendant la phase 2

12.8 GESTION DES TESTS ET DES DOUBLONS

Le nombre de tests est celui indiqué dans « Nb_Test » dans config.py. Pour chaque test, déterminer une combinaison finale.

Les combinaisons finales doivent être différentes. C’est-à-dire que les combinaisons finales doivent remplir deux critères de différenciation entre eux :

- La comparaison doit être indépendante de l'ordre. Par exemple : [A, B, C, D] et [D, C, A, B] sont la même combinaison.

- Les combinaisons ne doivent pas avoir plus de la moitié des capteurs en commun (ou un pourcentage en commun qui peut être défini dans config.py avec la valeur CapteursCommuns)

Si la combinaison finale d'un nouveau test ne satisfait pas aux critères de différentiations ci-dessus :

- Supprimer la combinaison crée pour le test traité ;

- créer une nouvelle combinaison initiale pour le test traité;

- recommencer la sélection depuis EXCITATION1 ;

- parcourir toutes les excitations ;

- déterminer une nouvelle combinaison finale ;

- comparer à nouveau avec toutes les combinaisons précédentes.

Ne jamais simplement modifier la combinaison finale après coup. Le test doit être entièrement recommencé.

Prévoir une limite maximale de tentatives afin d'éviter une boucle infinie. Si le nombre de combinaisons finales distinctes demandé semble impossible à atteindre avec les capteurs disponibles, arrêter proprement avec un message explicite.

12.9 RANDOM_SEED

Dans config.py : RANDOM_SEED = None. Si RANDOM_SEED = None les exécutions doivent utiliser un comportement aléatoire non reproductible.

Si l'utilisateur définit un entier (RANDOM_SEED = 12345) la séquence aléatoire doit être reproductible.

Les différents tests d'une même exécution doivent néanmoins utiliser des sélections différentes lorsque la génération aléatoire le permet.

13. DESCRIPTION DE LA PHASE 2

13.1 CALCULS POUR ISO7849_1

Après avoir déterminé la combinaison finale d'un test, utiliser cette même combinaison pour chaque excitation.

Concernant les données acoustiques, pour chaque excitation :

- Copier Micro.frq_3rdOctave de DataMesure2_v01 vers frq_3rdOctave dans DataISO7849_1 ;

- Copier Micro.Data_3rdOctave_Lw de DataMesure2_v01 vers Data_3rdOctave_Acou dans DataIS07849_1 ;

- Copier Micro.Data_GlobalLevel_Lw de DataMesure2_v01 vers Data_GlobalLevel_Acou dans DataISO7849_1

Ne rien recalculer concernant ces données.

Pour les données des capteurs, extraire uniquement les capteurs appartenant à la combinaison finale :

- Accel_name

- Accel_coordinates

- Data_3rdOctave_Vel

13.1.1 Calcul de Data_3rdOctaveMean_Vel

Pour chaque fréquence :

- Data_3rdOctaveMean_Vel = 10 * log10((1/n) *somme(10**(Data_3rdOctave_Vel/10)))

La somme porte sur les n capteurs de la combinaison finale.

Ne jamais utiliser un éventuel champ préexistant Data_3rdOctaveMean_Vel du fichier source. Toujours recalculer cette valeur.

13.1.2 Calcul de Data_3rdOctave_Vib

Pour chaque fréquence :

- Data_3rdOctave_Vib = Data_3rdOctaveMean_Vel + 10*log10(S/S0) + 10*log10(ZC/ZC0)

avec S, S0, ZC0, et ZC provenant de config.py.

13.1.3 Calcul de Data_GlobalLevel_Vib

Calculer :

- Data_GlobalLevel_Vib = 10 * log10(somme(10**(Data_3rdOctave_Vib/10)))

13.2 CALCULS POUR ISO7849_2

La sélection des capteurs est réalisée exactement selon la même logique que pour ISO7849_1. La seule différence initiale est qu’ISO7849_2 démarre avec 10 capteurs initiaux

Après la détermination de la combinaison finale, cette même combinaison finale est utilisée pour toutes les excitations.

Concernant les données acoustiques, pour chaque excitation :

- Copier Micro.frq_3rdOctave de DataMesure2_v01 vers frq_3rdOctave dans DataISO7849_2 ;

- Copier Micro.Data_3rdOctave_Lw de DataMesure2_v01 vers Data_3rdOctave_Acou dans DataIS07849_2 ;

- Copier Micro.Data_GlobalLevel_Lw de DataMesure2_v01 vers Data_GlobalLevel_Acou dans DataISO7849_2

Ne pas modifier ces données.

Pour les données des capteurs, extraire uniquement les capteurs appartenant à la combinaison finale :

- Accel_name

- Accel_coordinates

- Data_3rdOctave_Vel

13.2.1 Calcul de Data_3rdOctave_Radiation_Factor

Important : Il faut calculer une seule fois Data_3rdOctave_Radiation_Factor au premier test pour une ou plusieurs excitations avant de réaliser tous les tests et les calculs. Le calcul de Data_3rdOctave_Radiation_Factor est calculé avec les tous les acceleromètres disponibles dans DataMesure2_v01.

Il sera possible de selectionner les excitations à comprendre dans le calcul dans la liste “Excitation_RF” de config.py.

- Si une excitation est demandée comme ceci “[1]”, alors on devra calculer Data_3rd_Radiation_Factor  à partir des données de l’excitation 1.

- Si plusieurs excitations sont indiquées comme ceci [1,3,6] par exemple : On devra calculer un Data_3rd_Radiation_Factor  à partir des données de l’excitation 1, un autre Data_3rdOctave_Radiation_Factor pour l’excitation 3 et un autre pour l’excitation 6. Enfin, on fera la Moyenne de ces 3 Data_3rdOctave_Radiation_Factor par tier d’octave

Voici les calculs pour aboutir à Data_3rdOctave_Radition_Factor pour une excitation :

- Data_3rdOctaveMean_Vel = 10*log10((1/n)*somme(10**(Data_3rdOctave_Vel/10)))

- Data_3rdOctave_Vib = Data_3rdOctaveMean_Vel + 10*log10(S/S0) + 10*log10(ZC/ZC0) avec S, S0, ZC et ZCO dans config.py

- Wvib_j = W0 * 10**(Data_3rdOctave_Vib/10) avec W0 dans config.py

- Wacou_j = W0 *  10**(Data_3rdOctave_Acou/10) avec W0 dans config.py

- Data_3rdOctave_Radiation_Factor = Wacou_j/Wvib_j

Le Data_3rdOctave_Radiation_Factor finalement calculé sera enregistré dans DataISO7849_2 dans l’emplacement dédié. Cette même valeur sera utilisée dans la suite des calculs, pour toutes les excitations, ainsi que pour tous les tests.

Les calculs décrits dans la suite sont réalisés de la même manière que pour main1.py, c’est à dire pour chaque test et chaque excitation, en utilisant seulement les données des capteurs appartenant à la combinaison définie en début de test.

13.2.2 Calcul de Data_3rdOctaveMean_Vel

Pour chaque fréquence :

- Data_3rdOctaveMean_Vel = 10 * log10((1/n) *somme(10**(Data_3rdOctave_Vel/10)))

où n est le nombre de capteurs de la combinaison finale.

13.2.3 Calcul de Data_3rdOctave_Vib

Pour chaque fréquence :

- Data_3rdOctave_Vib = Data_3rdOctaveMean_Vel + 10*log10(S/S0) + 10*log10(ZC/ZC0) + 10*log(Data_3rdOctave_Radiation_Factor/Sigma_Ref)

avec S, S0, ZC0, ZC et Sigma_Ref provenant de config.py et Data_3rdOctave_Radiation_Factor calculé précédemment

La formule de Data_3rdOctave_Vib n’est pas exactement la même dans les calculs pour ISO7849_2 que dans ISO7849_2

13.2.4 Calcul de Data_GlobalLevel_Vib

Calculer :

- Data_GlobalLevel_Vib = 10 * log10(somme(10**(Data_3rdOctave_Vib/10)))

14. VALIDATION DU FICHIER SOURCE

Avant les calculs, vérifier notamment :

- présence de DataMesure2_v01.json ;

- présence d'au moins une EXCITATIONX ;

- présence de Accel dans chaque excitation ;

- présence de Micro dans chaque excitation ;

- présence de sensor_name ;

- présence de sensor_coordinates ;

- présence de Data_3rdOctave_Vel ;

- présence de frq_3rdOctave ;

- cohérence des dimensions ;

- cohérence entre les noms des capteurs, leurs coordonnées et leurs données ;

- nombre suffisant de capteurs pour la sélection initiale ;

- données numériques valides ;

- absence de valeurs NaN ou infinies dans les données nécessaires aux calculs.

Les erreurs doivent produire des messages explicites.

15. AFFICHAGE CONSOLE

Le programme doit afficher suffisamment d'informations pour permettre de suivre son fonctionnement.

Exemple :

========================================

ISO7849_1

========================================

Nombre de tests : 5

Nombre d'excitations détectées : 4

TEST1

Combinaison initiale : [...]

Facteur de rayonnement = … #que pour main2.py

EXCITATION1 : n=5, écart=...

EXCITATION1 : ajout du capteur ...

EXCITATION1 : n=6, écart=...

EXCITATION2 : n=6, écart=...

...

Combinaison finale : [...]

TEST2

...

Afficher notamment :

- méthode ;

- nombre de tests demandé ;

- nombre d'excitations détectées ;

- combinaison initiale ;

- capteurs ajoutés ;

- nombre actuel de capteurs ;

- valeur de max_global si utile ;

- valeur de min_global si utile ;

- valeur de écart ;

- combinaison finale ;

- détection éventuelle d'un doublon ;

- redémarrage d'un test en cas de doublon.

- UNIQUEMENT POUR MAIN2.PY : le Data_3rdOctave_Radiation_Factor calculé pour chaque test

L'affichage doit rester lisible et raisonnablement compact.

16. AFFICHAGE DES FIGURES

Lorsque DataISO7849_1 et/ou Data7849_2 seront terminés, on pourra afficher les graphiques avec figure.py. Un graphique et un digramme en barres devront être tracés par excitation pour chacune de ces structures de données. S’il y a 3 excitations, on aura donc 6 graphiques et 6 digrammes en barres pour un affichage des résultats de DataISO7849_1 et Data7849_2.

16.1 TRACAGE DES GRAPHIQUES

Pour chaque DataISO7849_x, autant de graphiques que d’excitations doivent être tracés. Un graphique comportera, pour l’excitation concernée :

- Une courbe du niveau de puissance acoustique « Data_3rdOctave_Acou » en rouge

- Une courbe du niveau de puissance vibratoire « Data_3rdOctave_Vib » (d’une autre couleur) pour chaque test réalisé, et sur le même graphique

Voici quelques consignes pour tracer les graphiques :

- L’axe des abscisses devra être en échelle logarithmique et utiliser exclusivement les valeurs des tiers d’octave définies dans « frq_3rdOctave ».

- La légende en abscisse sera « Tiers d’octave (Hz) », la légende en ordonnées « Niveau (dB) ». Une légende indiquera « Lw,vib, testx » pour les courbes représentant « Data_3rdOctave_Vib » et « Lw, ac » pour la courbe représentant « Data_3rdOctave_Acou ». Le titres de chaque graphique sera « ISO7849-x , EXCITATIONy » avec  x étant 1 ou 2 pour identifier la norme et y le numéro de l’excitation.

16.2 TRACAGE DES DIGRAMMES EN BARRES

Chaque graphique est accompagné d’un digramme en barres qui représente, pour chaque courbe du graphique, le niveau global (« Data_GlobalLevel_Acou » pour « Data_3rdOctave_Acou » et « Data_GlobalLevel_Vib » pour « Data_3rdOctave_Vib). Chaque barre doit avoir la même légende et la même couleur que la courbe à laquelle elle est associée. En plus, le niveau global de chaque barre doit être explicitement indiqué (« xxx dB »). Chaque digramme en barre aura le titre « ISO7849-x, EXCITATIONy, niveaux globaux » avec x étant 1 ou 2 pour identifier la norme et y le numéro de l’excitation. Cela permettra au diagramme en barres d’être associé au bon graphique

17. PROTECTION CONTRE LES BOUCLES INFINIES

Prévoir deux protections :

17.1 AJOUT DE CAPTEURS

Ne jamais essayer d'ajouter un capteur déjà sélectionné. Si tous les capteurs disponibles sont sélectionnés alors que écart >= n : signaler une erreur explicite.

17.2 RECHERCHE DE COMBINAISONS FINALES DISTINCTES

Prévoir un nombre maximal raisonnable de tentatives pour générer une nouvelle combinaison finale lorsqu'un doublon est détecté.

Si cette limite est atteinte, arrêter proprement et expliquer que le nombre de combinaisons finales distinctes demandé ne peut pas être obtenu avec les données disponibles dans les conditions actuelles.

17.3 DONNÉES Data_3rdOctaveMean_Vel

Si DataMesure2_v01.json contient déjà Data_3rdOctaveMean_Vel : ne pas l'utiliser.

Le programme doit toujours recalculer cette donnée à partir de Data_3rdOctave_Vel des capteurs de la combinaison finale.

18. GÉNÉRALISATION DU CODE

Le code ne doit pas être construit spécifiquement pour le fichier actuel.

Il doit être capable de fonctionner avec :

- un nombre différent d'excitations ;

- un nombre différent de tests ;

- un nombre différent de capteurs disponibles, sous réserve qu'il soit suffisant ;

- le nombre de fréquences réellement fourni dans frq_3rdOctave.

Éviter les valeurs codées en dur lorsqu'elles peuvent être obtenues à partir des données. Par exemple, ne pas écrire une boucle supposant obligatoirement : « for excitation in ["EXCITATION1", "EXCITATION2", "EXCITATION3"]: » et ne pas supposer que le nombre de fréquences est toujours 9.

Les seules valeurs initiales fixées par la méthode sont :

- ISO7849_1 : 5 capteurs

- ISO7849_2 : 10 capteurs

19. EXEMPLE DE DÉROULEMENT COMPLET

Supposons que le nombre de tests demandé : 3 et que le fichier contient : EXCITATION1 ; EXCITATION2 ; EXCITATION3 ; EXCITATION4

Le programme doit faire :

TEST1

sélection initiale

EXCITATION1 → ajout éventuel

EXCITATION2 → ajout éventuel

EXCITATION3 → ajout éventuel

EXCITATION4 → ajout éventuel

↓

combinaison finale

↓

calculs EXCITATION1 avec combinaison finale

calculs EXCITATION2 avec combinaison finale

calculs EXCITATION3 avec combinaison finale

calculs EXCITATION4 avec combinaison finale

TEST2

même principe avec nouvelle combinaison initiale

TEST3

même principe avec nouvelle combinaison initiale

Les trois combinaisons finales doivent être différentes.

20. RÈGLES FONDAMENTALES À NE SURTOUT PAS MODIFIER

Les règles suivantes sont impératives :

- DataMesure2_v01.json n'est jamais modifié.

- BDF n'est pas utilisé.

- Le nombre de tests est demandé à l'utilisateur.

- Le nombre d'excitations est détecté grâce à DataMesure2_v01.

- Le nombre de capteur est aussi déterminé à partie de DataMesure2_v01

- La constitution de la combinaison commence avec 5 capteurs pour ISO7849_1.

- La constitution de la combinaison commence avec 10 capteurs pour ISO7849_2.

- La sélection est aléatoire mais favorise la dispersion spatiale.

- Les capteurs sélectionnés ne sont jamais supprimés.

- Un seul capteur est ajouté à chaque étape d'ajout.

- Plusieurs capteurs peuvent être ajoutés pendant une même excitation.

- Le critère est max_global_j - min_global_j.

- Le critère est comparé à n.

- La condition d'arrêt est écart_j < n.

- La sélection continue jusqu'à la dernière excitation disponible.

- La combinaison obtenue après la dernière excitation est la combinaison finale.

- Cette combinaison finale est utilisée pour les calculs de toutes les excitations.

- Les calculs ne doivent jamais utiliser une combinaison intermédiaire.

- Les combinaisons finales des tests doivent être distinctes.

- La comparaison des combinaisons est indépendante de leur ordre.

- En cas de doublon, le test entier est recommencé.

- ISO7849_1 et ISO7849_2 utilisent la même logique de sélection.

- Les deux méthodes diffèrent par le nombre initial de capteurs et par leurs calculs spécifiques.

- Data_3rdOctaveMean_Vel est toujours recalculé selon les capteurs sélectionnés dans ISO7849_1 et ISO7849_2.

- Le calcul de Data_3rdOctave_Radiation_Factor se fait une fois au premier test et la même valeur est réutilisée pour l’ensemble des calculs de ISO7849_2, pour tout test et toute excitation.

- Le calcul de Data_3rdOctave_Radiation_Factor intègre l’ensemble des capteurs et pas seulement ceux de la combinaison constituée pour le test

- Data_3rdOctave_Radiation_Factor appartient à ISO7849_2.

- Les données acoustiques sont copiées sans modification.

21. QUALITÉ ATTENDUE DU CODE

Le code doit être :

- complet ;

- exécutable ;

- modulaire ;

- lisible ;

- robuste ;

- correctement commenté ;

- sans duplication inutile ;

- facilement maintenable.

La logique commune doit réellement être mutualisée entre main1.py et main2.py.

Ne pas copier-coller toute la logique de sélection dans les deux programmes principaux.

22. CE QUE JE VEUX COMME RÉPONSE

Je veux le code complet, directement exploitable.

Présente séparément les 7 fichiers :

- main1.py

- main2.py

- data_io.py

- selection_capteurs.py

- calculs.py

- config.py

- figures.py

Pour chacun, donne le contenu complet du fichier.

Ne fournir aucun pseudo-code à la place d'une fonction réelle.

Ne laisser aucun :

- TODO

- pass

- fonction fictive ou incomplète.

Toutes les fonctions nécessaires doivent être réellement implémentées.

23. VÉRIFICATION AVANT DE GÉNÉRER LE CODE

Avant de générer le code prend le temps de bien comprendre la structure du fichier d’entrée DataMesure2_v01.json et ce qui est demandé, et vérifie que ton implémentation respecte simultanément les points suivants :

- le nombre d'excitations est détecté automatiquement ;

- les combinaisons initiales sont aléatoires ;

- la dispersion spatiale est seulement une préférence ;

- ISO7849_1 commence avec 5 capteurs ;

- ISO7849_2 commence avec 10 capteurs ;

- les ajouts de capteurs se font un par un ;

- les capteurs déjà sélectionnés sont conservés ;

- la sélection traverse toutes les excitations ;

- la dernière combinaison obtenue est la combinaison finale ;

- cette combinaison finale est utilisée pour toutes les excitations lors des calculs ;

- les doublons sont détectés sur les combinaisons finales ;

- un doublon entraîne le redémarrage complet de la combinaison du test ;

- les deux méthodes utilisent la même logique de sélection ;

- les calculs ISO7849_1 et ISO7849_2 respectent exactement les formules fournies ;

- le fichier source n'est jamais modifié ;

- le nombre de fréquences est déterminé dynamiquement ;

- le nombre de capteurs est déterminé dynamiquement ;

- le nombre d'excitations est déterminé dynamiquement ;

Si tous ces points sont cohérents, génère directement les 7 fichiers Python complets.

Assure toi bien d’avoir bien compris ce qui est demandé.

Assure toi bien d’avoir bien compris la partie sur le calcul de Data_3rdOctave_Radiation_Factor pour ISO7849_2.

Si tu détectes une contradiction réelle ou une information indispensable manquante, signale précisément cette contradiction ou cette information manquante avant de générer le code.

Ne modifie aucune règle métier de ta propre initiative.